## Kombinatorische Logik

Einfache logische Operationen ohne Speicher.

Die Ausgänge ändern sich nur in Abhängigkeit von den Eingängen. Jeder Ausgang yi lässt sich durch eine boolesche Funktion fi aller Eingänge beschreiben: yi=fix0,x2,⋯,xn

Für N Eingänge gibt es 2N Eingangskombinationen.

Logische Operatoren

1-Bit Halb-Addierer (HA)

Bildet die Summe und Carry von zwei Bits.

Sum 	= A0 $ B0

Carry 	= A0 & B0

1-Bit Voll-Addierer (FA)

Bildet die Summe und Carry von zwei Bits und vorherigem Carry.

4-Bit Addierer

## Sequentielle Logik

Sequentielle Logik hat gegenüber der Kombinatorischen Logik mehrere Zustände und enthält Speicher. Grundelement dafür sind D-Flip-Flops.

D-Flip-Flop

Wert am Eingang D wird gespeichert und an den Ausgang Q übertragen, wenn C von 0 auf 1 wechselt.

Ein Flip-Flop hat 2 Zuständ.

N Flip-Flops haben 2N Zustände.

Clock Signal

Periode	 T=T0+T1s

Frequent	 f=1THz

Duty Cycle	 T1T

Zähler (Counter)

Reihenfolge der Zustände und Zustand vom Ausgang hängt vom internen Zustand/Logik ab.

Zustandsautomaten (Finite State Machine / FSM)

Der Ausgang ist abhängig vom Input und dem Status des Speichers. Der FF-Ausgangswert Q entspricht dem Zustand des Automaten.

Schieberegister

Jedes FF verzögert den Input um einen Takt. Schieberegister können paralell oder in Serie sein. Kann Rückkopplung enthalten

Zustandsdiagramm (Bsp. Ampel)

Um ein Zustandsautomat von einem Zustandsdiagramm zu bauen, muss man die Funktion fQ für den nächsten Zustand und die Funktion gQ für den Output ermitteln.

Zustandslogik / Ausgangslogik

D0 = !D0, D1 = Q0 $ Q1
red = !Q1, yellow = Q0, green =  !Q0 & Q1

Zeitverlaufsdiagramme / Vektoren

| Signal wechselt von 0 nach 1 |  |
| --- | --- |
| Signal wechselt von 1 nach 0 |  |
| Vektor (= Bus oder Signalgruppe) wechselt den Wert (MSB-LSB) |  |
| Vektor wechselt von unbekanntem in definierten Wert |  |
| Vektor wechselt von bekanntem in undefinierten Wert |  |

Bsp.:

## ZahlenSysteme

4 Bit -> Nibble

8 Bit -> Byte (Octet)

| Dec | Bin | Hex | Oct |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 | 10 |
| 9 | 1001 | 9 | 11 |
| 10 | 1010 | A | 12 |
| 11 | 1011 | B | 13 |
| 12 | 1100 | C | 14 |
| 13 | 1101 | D | 15 |
| 14 | 1110 | E | 16 |
| 15 | 1111 | F | 17 |

Stellenwertsysteme

Um in Zahlen in dezimal umzurechnen, kann folgede formel verwendet werden, wobei i die Stelle (begonnen bei 0), b die Basis und ai die Ziffer an Stelle i:

Z=ai⋅bi

Das Schieben um s Stellen wird wie folgt berechnet:

Zneu=Z⋅bs

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Darstellung negativer Zahlen

2er-Komplementbildung (Vorzeichenwechsel)

Verarbeitungsbreite

| Register | Bezeichnung | Max uint | Max int |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Bit | Nibble | 0...15 | -8...7 |
| 8 Bit | Byte | 0...255 | -128...127 |
| 16 Bit | Word | 0...65’353 | -32’768...32’767 |
| 32 Bit | Double Word | 0...4.29 ⋅ 109 | -2.15⋅109... 2.15⋅109 |
| 64 Bit | Logn Word | 0...1.84 ⋅ 1019 | -9.22⋅1018... 9.22⋅1018 |

## Informationstheorie

Discrete Memoryless Source (DMS)

By Justin Iven Müller (2025)
github.com/JustinIven/zhaw-cheatsheets

Eine diskrete gedächtnislose Quelle (DMS) ist ein Modell, das eine Informationsquelle beschreibt, die eine endliche Menge von Symbolen S={s1,s2,…,sm} mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten P={ps1,ps2,…,psm} erzeugt, wobei jedes Symbol unabhängig von den vorherigen Symbolen ausgewählt wird.

Binary Memoryless Source (BMS)

Eine binäre gedächtnislose Quelle (BMS) ist ein Spezialfall der DMS, bei dem die Symbolmenge auf zwei Symbole S = {0, 1} beschränkt ist. Die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Symbole sind P={p0,p1}, wobei p0+p1=1 gilt.

Auftretenswahrscheinlichkeit

Die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Symbols si in einer Nachricht wird durch die relative Häufigkeit

psi=NiN

bestimmt, wobei Ni die Anzahl der Vorkommen des Symbols si und N die Gesamtanzahl der Symbole in der Nachricht ist.

Informationsgehalt

Der Informationsgehalt Isi eines Symbols si wird durch die Formel

Isi=-log2psi Bit

definiert. Er gibt an, wie viel Information das Symbol liefert, wobei seltenere Symbole mehr Information enthalten.

Mittlere Informationsgehalt (Entropie)

Der mittlere Informationsgehalt HX einer diskreten Zufallsvariable X mit den möglichen Symbolen S={s1,s2,…,sm} und den Wahrscheinlichkeiten P={ps1,ps2,…,psm} wird durch die Formel

HX=-i=1Npsi⋅log2psi BitSymbol

definiert. Er gibt den durchschnittlichen Informationsgehalt pro Symbol an.

Wenn alle Symbole die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, vereinfacht sich die Formel zu:

HX=log2N BitSymbol